水理模型実験による津波による漂流物（船舶）挙動のデータ内容について

藤井ら(2005)*による，港湾における船舶を対象とした津波による漂流挙動を計測した平面水槽実験データの仕様を以下に示す。

1. 実験条件

実験水槽および水槽内に設置した防波堤形状，船舶の初期位置を図1～図3に，船舶の形状を図4および表1に示す。津波条件および船舶初期位置，船舶状態を変化させ船舶の漂流挙動を取得した。実験ケースを表2にまとめる。

図1　実験水槽形状

図2　護岸前面の水深と天端高

* 藤井直樹，大森政則，池谷毅，朝倉良介，武田智吉，柳沢賢（2005）：港湾における津波漂流物の数値解析，海岸工学論文集，第52巻，pp.296-300.

X

Y

船舶初期位置

| A | (3.5, 9.0) |
| --- | --- |
| B | (0.06, 9.0) |
| C | (1.7, 2.5) |

防波堤諸元

| 構造形式 | 直立堤 |
| --- | --- |
| 天端幅 | 10㎝ |
| 天端高さ | 静水面+5.5m |

図3　防波堤形状および船舶初期位置

図4　船舶形状

表1　船舶諸元

表2　実験ケース

| 実験ケースNo. | 入射波高(cm) | 入射波周期(s) | 船舶初期位置 | 船舶の状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.0 | 90 | A | 軽荷時 |
| 2 | 7.5 | 90 | A | 軽荷時 |
| 3 | 10.0 | 90 | B | 軽荷時 |
| 4 | 10.0 | 90 | C | 軽荷時 |
| 5 | 7.5 | 90 | C | 満載時 |

2. 実験データ

取得実験データの内容は以下のとおりである。

・船舶重心位置の漂流軌跡データ

・船舶四隅位置の漂流軌跡データ

実験データファイルの内容は以下のとおりである。

表3　実験データ内容

| ファイル名 | ファイル内容 |
| --- | --- |
| 実験ケースNo1_船舶四隅.dat 実験ケースNo3_船舶四隅.dat 実験ケースNo5_船舶四隅.dat | 船舶四隅のXY座標の漂流軌跡時系列（60Hz，単位：m） XY座標4行+ダミー1行の5行が1データ |
| 実験ケースNo1_船舶重心.dat 実験ケースNo3_船舶重心.dat 実験ケースNo5_船舶重心.dat | 船舶重心のXY座標の漂流軌跡時系列（60Hz，単位：m） |
| 実験ケースNo1.pdf 実験ケースNo3.pdf 実験ケースNo5.pdf | 船舶重心および船舶四隅の漂流軌跡データをXY座標で図化 |
| 実験ケースNo2_船舶重心1.dat | 船舶重心のXY座標の漂流軌跡時系列，1回目（60Hz，単位：m） |
| 実験ケースNo2_船舶重心2.dat | 船舶重心のXY座標の漂流軌跡時系列，2回目（60Hz，単位：m） |
| 実験ケースNo2_船舶重心3.dat | 船舶重心のXY座標の漂流軌跡時系列，3回目（60Hz，単位：m） |
| 実験ケースNo2_船舶重心4.dat | 船舶重心のXY座標の漂流軌跡時系列，4回目（60Hz，単位：m） |
| 実験ケースNo2_船舶重心5.dat | 船舶重心のXY座標の漂流軌跡時系列，5回目（60Hz，単位：m） |
| 実験ケースNo2.pdf | 船舶重心漂流軌跡データ5回分をXY座標で図化 |
| 実験ケースNo4_xy_船舶四隅.dat | 船舶四隅のXY座標の漂流軌跡時系列（60Hz，単位：m） XY座標4行+ダミー1行の5行が1データ |
| 実験ケースNo4_xy_船舶重心.dat | 船舶重心のXY座標の漂流軌跡時系列（60Hz，単位：m） |
| 実験ケースNo4_xy.pdf | 船舶重心および船舶四隅の漂流軌跡データをXY座標で図化 |
| 実験ケースNo4_xz_船舶四隅.dat | 船舶四隅のXZ座標の漂流軌跡時系列（60Hz，単位：m） XZ座標4行+ダミー1行の5行が1データ |
| 実験ケースNo4_xz_船舶重心.dat | 船舶重心のXZ座標の漂流軌跡時系列（60Hz，単位：m） |
| 実験ケースNo4_xz.pdf | 船舶重心および船舶四隅の漂流軌跡データをXZ座標で図化 |

| 実験ケースNo.1 | 実験ケースNo.2 |
| --- | --- |
| 実験ケースNo.3 | 実験ケースNo.4 |
| 実験ケースNo.5 |  |

図5　漂流挙動